注意：Dell 5070进入BIOS时无法识别FANGXING 1TB SATA SSD硬盘！只能用Silicon Power 512GB。

注意：小于25.5.10版本，无法下载Synology！！！大于25.9.7版本则无法识别SATA SSD硬盘（即使512GB）！

# 【制作USB引导U盘】

## 下载Dell WYSE 5070支持的最新image：25.9.7版本

https://github.com/RROrg/rr/releases

## 准备一个8GBU盘插入电脑，运行rufus，拖入刚刚下载的映像文件，开始刻录U盘

# 【运行引导U盘】

## 插入NAS电脑，配置BIOS从USB启动

## 选择Synology的Model（DS923+）、Version（7.2）

## Build Loader

## Boot Loader

# 【安装DSM系统】

## 注意：进入安装DSM页面后，需等待3-5分钟才能显示（此时开始扫描和识别硬盘，如无则显示没有系统硬盘的错误页面）！

## 创建存储池

## 注意：ext4更容易可以扩容或其它分区操作！而Btrfs可能不允许进行扩容等分区操作！

# 【配置DSM系统】

## 设置通知

## IP

## WOL唤醒

### 注意：还需配置电脑BIOS！关闭DeepSleep、开启Wakeup by LAN

### ===电脑关机后网络唤醒（WOL）（与OS是否Synology或Windows无关！）

BIOS设置#Dell Inspirision 3847：？？？？？？？？？？？？

BIOS设置# DELL WYSE 5070：？？？？？？？？？

### ！！！设置：BIOS中为WOL（禁止DeepSleep！）

### 注意：老电脑（如Dell Inspirision 3847、X370）当完全断电彻底关机时（拔掉电源或长安电源按钮），无法网络唤醒（即使网卡绿灯和黄灯都亮），但从系统中选择shutdown关机，可以正常唤醒。

### 注意：DELL-9020USFF只有sleep睡眠时可以WOL网络唤醒！关机则不能唤醒（网卡指示灯不亮！）。

### 注意：DELL WYSE 5070网卡指示灯虽然亮，但不能唤醒！

### 注意： SynologyAssistant在关机后，如果以前未设置WOL则无法搜索到Synology设备，从而无法唤醒！SynologyAssistant在开机后，右击选中配置WOL，即可在即时关机后也记住。推荐用WakeMeOnLan工具来唤醒，而

## 硬盘休眠

## 开启SSH

## 开启FTP

## 用户权限

## 启用用户家目录和垃圾回收站

## 新建共享文件夹：shared

# 【安装群晖套件：Synology Drive】

# ？？？？？？？？？？

# 【安装群晖套件：MariaDB】

root / A_wwxxx4

## 开启远程连接（还需要设置一个root远程账号！）

## 安装phpMyAdmin（PHP8.0）

root / A_wwxxx4

## 设置一个root远程账号

## 新建数据库：ultrax_pkb

## 导入数据和结构：从已经备份的ultrax_pkb.sql文件

# 【上传并解压discuz_pkb和image_virtualization备份文件并设置访问权限】

chmod -R 775 discuz_pkb

chown -R http:http discuz_pkb

# 【安装群晖套件：PHP8.0】如果未安装则安装

# 【安装群晖套件：Apache2.4】

# 【安装群晖套件：WebStation】

## 脚本语言设置

### phpMyAdmin扩展保持缺省

### 用户自定义选择全部扩展（准备用于Discuz！）

## 网页服务：新增一个discuz_pkb

## 网络门户：新增一个discuz_pkb

## Phpinfo测试

http://192.168.50.250:5555/test.php

# 【XDebug远程调试】

# 【FIX#Discuz! Database Error】